Самостоятельная работа
«Осмотр мостов и подходов к ним:
заполнение ПУ-28 и ПУ-30»

Программа «Профессионал+. Путь»
Модуль 4, День 4

Время: 65 мин (30+15+20)  |  Формат: 4 подгруппы → обмен книгами → презентация + дискуссия

# 1. Инструкция для ведущего

## Цель

Отработать навык выявления и документирования неисправностей на мостах и подходах к ним в книгах ПУ-28 и ПУ-30, определить условия пропуска поездов и меры устранения.

## Тайминг

| № | Этап | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводная: деление на 4 подгруппы, инструктаж, раздача материалов (схема моста, ПУ-28, ПУ-30) | 5 мин |
| 2 | Работа в подгруппах: внести по 2 неисправности в ПУ-28 и ПУ-30 по каждой из 7 категорий; записать неисправности и условия пропуска на отдельных листах | 20 мин |
| 3 | Обмен книгами по часовой стрелке → анализ состояния → нанесение на схему → условия пропуска → меры устранения | 15 мин |
| 4 | Презентация решений (по 5 мин на подгруппу) + обратная связь от передавшей команды | 20 мин |
| 5 | Дискуссия с опорой на личный опыт | 10 мин |

## Ход работы

Этап 1 — Вводная (5 мин)

Разделите участников на 4 подгруппы

Раздайте каждой подгруппе: схему моста и подходов, бланки ПУ-28 и ПУ-30, листы для записей, справочник неисправностей (раздел 3)

Проведите инструктаж: «Ваша задача — внести в ПУ-28 и ПУ-30 по 2 неисправности из каждой категории (всего 14 записей), затем обменяться книгами и проанализировать работу соседей»

Этап 2 — Заполнение (20 мин)

Каждая подгруппа изучает схему моста и подходов

Вносит в ПУ-28 (для пути) и ПУ-30 (для ИССО) по 2 неисправности на каждую из 7 категорий

Категории: геометрия рельсовой колеи, дефекты рельсов, скрепления, дефекты ЗП, дефекты ИССО, балластная призма, мостовое полотно

На отдельных листах фиксирует: какие именно неисправности выбрали, величину отступления, условия пропуска поезда

Этап 3 — Обмен и анализ (15 мин)

Подгруппы передают свои книги ПУ-28 и ПУ-30 следующей группе по часовой стрелке

Анализируют состояние участка пути по полученным книгам, определяют величины отклонений

Наносят выявленные неисправности на схему

Определяют условия пропуска поезда с учётом установленной скорости

Перечисляют меры, которые необходимо предпринять

Этап 4 — Презентация (20 мин)

Каждая подгруппа за 5 мин: перечисляет основные неисправности, условия пропуска, меры устранения

Команда, передавшая книги, даёт обратную связь

Этап 5 — Дискуссия (10 мин)

Преподаватель задаёт вопросы из раздела 6, опираясь на личный опыт участников

# 2. Карточка задания (для каждой подгруппы)

У вас есть:

Схема моста и подходов к нему (см. раздаточный лист)

Бланк ПУ-28 — книга записи результатов осмотра пути

Бланк ПУ-30 — книга осмотра искусственных сооружений

Справочник типовых неисправностей по 7 категориям

Задание 1. Внесите в ПУ-28 и ПУ-30 по 2 неисправности

Для каждой из 7 категорий укажите по 2 неисправности (всего 14 записей в каждую книгу):

Геометрия рельсовой колеи (просадки, перекосы, рихтовки, ширина колеи и т.д.)

Дефекты рельсов (вид, величина дефекта)

Скрепления (зазоры, ступени, болты, провисы и т.д.)

Дефекты земляного полотна

Дефекты ИССО (искусственных сооружений)

Балластная призма

Мостовое полотно

На отдельном листе запишите:

Какие именно неисправности и степени отступлений вы указали

Условия пропуска поезда при каждой неисправности

Задание 2. Передайте книги по часовой стрелке

Проанализируйте полученный участок пути и заполните:

Величины отклонений по каждой неисправности

Нанесите неисправности на схему

Укажите условия пропуска поезда с учётом установленной скорости

Перечислите меры по устранению

# 3. Справочник типовых неисправностей (для заполнения)

Используйте при заполнении ПУ-28 и ПУ-30. По каждой категории выберите 2 неисправности и укажите степень отступления.

## 3.1. Геометрия рельсовой колеи

Просадка пути:

Отклонение от нормы по уровню > 6 мм на длине до 5 м

Перекос пути:

Разность уровней рельсовых нитей > 4 мм

Рихтовка (отвод):

Отклонение оси пути > 5 мм при длине 5 м

Уширение колеи:

1524 мм → > 1546 мм на прямых / > 1548 мм на кривых

Сужение колеи:

1524 мм → < 1512 мм

## 3.2. Дефекты рельсов

Трещина в головке рельса:

Глубина > 3 мм, длина > 10 мм, дефект 10–21 по Классификации

Выкрашивание металла:

Площадь > 10 мм², глубина > 3 мм

Износ рельса (боковой):

Износ головки > 8 мм на прямых, > 10 мм на кривых

Волнообразный износ:

Глубина > 2 мм на длине волны 0.5–2 м

Трещина в шейке/подошве:

Дефекты 30–55 по Классификации — закрытие движения

## 3.3. Скрепления

Зазор в стыке:

> 12 мм при t > 0°C, > 18 мм при t < 0°C

Ступенька в стыке:

> 3 мм (вертикальная ступенька)

Ослабшие болты:

> 10% болтов в стыке ослаблены

Провис стыка:

Провисание > 5 мм относительно соседних шпал

Дефект клемм/закладных:

Отсутствие или излом клеммы, закладного болта

## 3.4. Дефекты земляного полотна

Размыв откоса насыпи:

Глубина размыва > 0.3 м, объём > 10 м³

Оползневые явления:

Трещины на откосе, смещение грунта

Заиливание кювета:

Глубина канавы < 0.2 м (требуется очистка)

Просадка основной площадки:

> 10 мм на длине > 5 м

Пучины:

Высота > 10 мм, длина > 10 м

## 3.5. Дефекты ИССО

Трещина в устое/быке моста:

Раскрытие > 0.3 мм

Разрушение шкафной стенки:

Отклонение от вертикали > 10 мм

Повреждение опорных частей:

Смещение опорной части > 5 мм от оси

Размыв конуса моста:

Объём размыва > 5 м³

Дефект перильного ограждения:

Отсутствие или повреждение > 20% пролёта

## 3.6. Балластная призма

Загрязнение щебня:

> 30% засорителей в пробе

Недостаточная толщина:

Менее 30 см под шпалой

Выплеск балласта:

Грязь на поверхности, выплески на 3+ шпалах подряд

Неравномерная осадка:

> 10 мм на длине > 5 м

Отсутствие плеча призмы:

Ширина плеча < 10 см

## 3.7. Мостовое полотно

Нарушение мостового бруса:

Гниль > 30% сечения, трещина > 20 мм

Провис мостового бруса:

Отклонение > 5 мм от общего уровня

Дефект контррельса:

Зазор > 5 мм от основного рельса

Износ мостового настила:

Толщина доски < 40 мм

Смещение рельса на мосту:

Отклонение > 5 мм от оси моста

# 4. Шаблон анализа (заполняется после получения книг)

При анализе книг соседней подгруппы заполните таблицу:

| Категория | Неисправность (из ПУ-28/30) | Условия пропуска поезда | Меры устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Геометрия колеи |  |  |  |
| 2. Дефекты рельсов |  |  |  |
| 3. Скрепления |  |  |  |
| 4. Дефекты ЗП |  |  |  |
| 5. Дефекты ИССО |  |  |  |
| 6. Балластная призма |  |  |  |
| 7. Мостовое полотно |  |  |  |

На схему нанесите:

Местоположение каждой неисправности (км, пк, звено)

Величину отклонения в мм

Класс дефекта (по Классификации дефектов рельсов / ИССО)

# 5. Чек-лист презентации (5 мин на подгруппу)

| Блок | Что представить |
| --- | --- |
| 1. Основные неисправности | Какие 2–3 неисправности самые критичные? Почему они требуют закрытия/ограничения скорости? |
| 2. Условия пропуска поезда | Какая скорость допустима? Что нужно сделать до пропуска первого поезда? |
| 3. Меры устранения | В какой очерёдности устранять? Какие ресурсы нужны? Кто ответственный? |

Обратная связь от передавшей команды:

Согласны ли с вашим анализом?

Какие неисправности они закладывали по-другому?

Что вы упустили?

# 6. Вопросы для дискуссии с опорой на личный опыт (10 мин)

Преподаватель выбирает 2–3 вопроса из списка:

1. Есть ли в вашей практике случай, который стал для вас поворотным в понимании значимости тщательного осмотра мостов и подходов к ним именно со стороны ПЧ?

2. Как вы изменили подход к работе после этого случая? Какой эффект это дало?

3. Как вы оцениваете важность командной работы при проверке состояния мостов ПЧ и ПЧ-ИССО? Встречали ли ситуации, когда отсутствие координации приводило к проблемам?

4. Как вы видите распределение ответственности за осмотр ИССО между подразделениями? Что нужно изменить или добавить из вашего опыта?

5. Какие конкретные меры могли бы быть внедрены на уровне компании для улучшения осмотра и контроля состояния искусственных сооружений? Какие сложности возникнут при реализации?

Связка-переход к хакатону:

«Мы провели активную работу по закреплению знаний по содержанию земляного полотна и искусственных сооружений. Обсудили и обозначили дефекты, неисправности и пути их решения. Сейчас предлагаю перейти к заключительному заданию дня».

# 7. Материалы для ведущего

## 7.1. Что входит в раздаточный материал

Схема моста и подходов к нему (распечатать из «Упражнение_Осмотр мостов и подходов к ним_М4_Д4.pdf» или .docx)

Бланк ПУ-28 (таблица 13×7) — по 1 на подгруппу

Бланк ПУ-30 (таблица 15×6) — по 1 на подгруппу

Справочник неисправностей (раздел 3 данного документа)

Чистые листы для записей

## 7.2. Логистика обмена

4 подгруппы → обмен по часовой стрелке: Группа 1 → 2 → 3 → 4 → 1

Каждая группа получает чужие книги и схему, анализирует

На защите: группа выступает по тем книгам, которые она АНАЛИЗИРОВАЛА (не своим)

Обратную связь даёт группа, которая ЗАПОЛНЯЛА эти книги

## 7.3. Ориентировочные ответы для ведущего

Для дискуссии: подсветите эти моменты, если участники о них молчат:

Разница между ПУ-28 (путь, геометрия, рельсы, скрепления, балласт) и ПУ-30 (ИССО: мосты, трубы, подпорные стены) — участники часто путают, что куда писать

Типовая ошибка: указывают неисправность без величины отступления (нужно «просадка 8 мм», а не просто «просадка»)

Условия пропуска: при каких неисправностях — закрытие, при каких — ограничение скорости, при каких — пропуск без ограничений с наблюдением

Стык ПЧ и ПЧ-ИССО: кто отвечает за мостовое полотно? кто за подходы к мосту? граница ответственности по документам

## 7.4. Ключевые нормативные документы (под руку)

Инструкция по текущему содержанию пути №2288р

Инструкция по содержанию ЗП №797/р

Инструкция по обеспечению БД при путевых работах №2540р

Классификация дефектов рельсов (приложение к Инструкции)

Альбом ПУ-28 и ПУ-30 (формы ведения)