Упражнение
«Разработка стратегии укрепления
земляного полотна с использованием
геосинтетических материалов»

Программа «Профессионал+. Путь»
Модуль 4, День 4

Время: 50 мин  |  Формат: кейс-стади + групповая работа (3–4 подгруппы) → защита решений

# 1. Инструкция для ведущего

## Цель упражнения

На основе реального кейса (3 случая внезапных деформаций ЗП на Далекой дистанции пути) разработать стратегию укрепления проблемного участка с применением геосинтетических материалов: выбрать тип материала, обосновать решение и начертить схему установки.

## Тайминг

| № | Этап | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводная: оглашение кейса, раздаточные материалы, деление на подгруппы | 5 мин |
| 2 | Работа в подгруппах (30 мин): — анализ ситуации и выбор материала — обоснование — чертёж схемы установки | 30 мин |
| 3 | Защита решений (по 5 мин на подгруппу): — презентация выбора + схема — вопросы от преподавателя и группы | 20 мин |
| 4 | Подведение итогов, связь с North Star | 5 мин |
| ИТОГО |  | 50 мин |

## Ход упражнения

Этап 1 — Вводная (5 мин)

Раздайте карточку-кейс «Далекая дистанция». Огласите ситуацию:

«За 1,5 года — 3 случая внезапных деформаций на участке 530 м со слабым основанием. Два — с ограничением скорости, один — с закрытием движения на 2 суток. Последние 10 лет ремонт ЗП не проводился, интенсивность перевозок росла. Дирекция предлагает решения, но ваша задача — выбрать конкретный геосинтетический материал и обосновать его применение».

Разделите участников на 3–4 подгруппы. Раздайте карточки материалов, шаблон решения.

Этап 2 — Работа в подгруппах (30 мин)

Изучить особенности геосинтетических материалов (карточки в раздатке).

Выбрать материал для соответствующих параметров усиления в зависимости от: характеристики материала, специфики работы конструкций ЗП (сезонные изменения, вибродинамические воздействия, силовые нагрузки).

Начертить схему установки выбранного материала (по месту расположения в земляном полотне).

Обосновать и защитить своё предложение (устно + схема на флипчарте).

Этап 3 — Защита решений (20 мин)

Каждая подгруппа — 5 мин на презентацию.

Преподаватель задаёт вопросы остальным участникам: «Согласны ли вы с предложением? Есть ли рекомендации и дополнения?»

Этап 4 — Подведение итогов (5 мин)

Общий вывод: какие материалы для каких условий подходят, типовые ошибки, связь с North Star дня (надёжность ЗП, безопасность движения).

# 2. Карточка-кейс «Далекая дистанция»

Ситуация:

На Далекой дистанции пути за прошедшие 1,5 года произошли 3 случая развития внезапных деформаций на участке со слабым основанием общей протяжённостью 530 метров:

в 2-х случаях — деформации привели к ограничению скорости движения поездов;

в 1-м случае — деформации привели к закрытию движения на 2 суток.

При разборе ситуаций выявлено:

последние 10 лет ремонт и реконструкция земляного полотна на участке не проводились;

в то же время повышалась интенсивность перевозочного процесса и эксплуатация вагонов с превышенной загрузкой.

Решения, предложенные дирекцией инфраструктуры:

Сформировать план по неотложному ремонту и реконструкции проблемных участков, реновации и усилению основной площадки, откосов насыпи и выемок ЗП в течение 5 лет.

Изменить систему мониторинга ЗП, увеличить использование мобильных средств диагностики для прогнозирования и выявления деформаций на ранней стадии их развития.

Изучен положительный опыт:

ПЧ-99 — эффективность применения защитного слоя из геосинтетических материалов подтверждена опытом эксплуатации на линии Ершово – Золотово.

Задание подгруппе:

1. Изучить особенности существующих геосинтетических материалов (карточки ниже).

2. Выбрать материал для усиления проблемного участка ЗП в зависимости от:

характеристик материала;

специфики работы конструкции земляного полотна (сезонные изменения, вибродинамические воздействия, силовые нагрузки и т.д.).

3. Начертить схему установки выбранного материала (по месту расположения в земляном полотне) — на флипчарте или в шаблоне.

4. Обосновать и защитить своё предложение.

Параметры участка для расчёта:

Протяжённость: 530 м

Тип: слабое основание (нестабильные грунты)

Деформации: внезапные, с ограничением/закрытием движения

История: ремонт не проводился 10 лет

Нагрузки: повышенная интенсивность + перегруз вагонов

# 3. Карточки геосинтетических материалов

Справочный материал для подгрупп. Каждый материал — с описанием, областью применения и примером из практики.

## 3.1. Геотекстиль

Назначение: Армирование и предотвращение смешивания слоёв грунта

Эффекты применения:

сокращает объём подготовительных и земляных работ

позволяет частично применять местные материалы (снижение затрат)

обеспечивает устойчивость конструкции

предотвращает выдавливание и вымывание инертных материалов

сокращает срок осадки и объём консолидации насыпи

Области применения: Армирование высоких насыпей, устойчивость подпорных стен, устройство насыпей на слабых основаниях.

Пример из практики: Скоростная ж/д Москва – Санкт-Петербург: геотекстиль + георешётки для укрепления насыпи и улучшения дренажа.

## 3.2. Геоматы

Назначение: Противоэрозионная защита откосов

Эффекты применения:

уменьшают воздействие ветра и воды на укрепляемый откос

позволяют выполнять сложные ландшафтные работы на откосах крутизной 1:1 и более

обеспечивают поддержку корневой системы посева трав

Области применения: Противоэрозионная защита откосов насыпей и выемок, укрепление отвалов породы.

Пример из практики: Укрепление откосов на участках с поверхностным стоком и ветровой эрозией.

## 3.3. Геосетка

Назначение: Распределение нагрузок и армирование оснований

Эффекты применения:

сокращает сроки строительства

упрощает и ускоряет работы со слабым грунтом

позволяет выполнять работы на откосах крутизной 1:1 и более

Области применения: Противоэрозионная защита откосов, армирование ж/д и аэродромных оснований, усиление площадок под ответственные конструкции.

Пример из практики: Улучшение распределения нагрузок, предотвращение размыва грунта в ж/д инфраструктуре.

## 3.4. Геомембрана

Назначение: Гидроизоляция и защита от переувлажнения

Эффекты применения:

защищает легкоразмываемые грунты от избыточного переувлажнения

сокращает затраты по сравнению с традиционными материалами

Области применения: Строительство в сложных геологических условиях, гидроизоляция бетонных работ.

Пример из практики: Ж/д магистраль Сибирь – Дальний Восток: геомембраны для защиты от влаги в условиях нестабильных грунтов.

## 3.5. Георешётка (геоячейка)

Назначение: Увеличение межремонтных интервалов, стабилизация основания

Эффекты применения:

увеличивает межремонтные интервалы и снижает эксплуатационные затраты

сокращает сроки строительства

исключает риск неравномерной просадки и морозного пучения

упрощает и ускоряет работы со слабым грунтом

Области применения: Защита откосов и конусов мостов, защита основания подтопляемых насыпей, армирование слабых оснований.

Пример из практики: Скоростная ж/д Москва – СПб: совместно с геотекстилем для снижения осадки пути и улучшения устойчивости.

# 4. Шаблон решения подгруппы

Заполните и используйте при защите.

## 4.1. Выбор материала и обоснование

| Параметр | Решение подгруппы |
| --- | --- |
| Выбранный материал |  |
| Почему этот материал? (2–3 аргумента) |  |
| Какие параметры усиления обеспечивает? |  |
| Как учитывает сезонные изменения? |  |
| Как учитывает вибродинамические воздействия? |  |
| Как учитывает силовые нагрузки? |  |

## 4.2. Схема установки

Начертите схему на флипчарте. В таблице опишите:

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Место расположения материала (основная площадка / откос / берма / др.) |  |
| Глубина/высота установки |  |
| Количество слоёв / толщина |  |
| Стыковка с существующей конструкцией |  |

## 4.3. Ожидаемый эффект

| Показатель | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Снижение риска внезапных деформаций |  |
| Увеличение межремонтного срока |  |
| Влияние на скорость движения поездов |  |

# 5. Чек-лист защиты (5 мин на подгруппу)

| Пункт | Что представить |
| --- | --- |
| 1 | Какой материал выбрали и почему (2–3 аргумента) |
| 2 | Как он решает проблему конкретно этого участка (слабое основание, 10 лет без ремонта, повышенные нагрузки) |
| 3 | Схема установки (где, на какой глубине, в каком количестве) |
| 4 | Ожидаемый эффект: как изменится состояние ЗП через 1 год / 5 лет |

## Вопросы преподавателя после защиты:

Согласны ли остальные участники с предложенным решением?

Есть ли рекомендации и дополнения?

Какой материал выбрали бы вы для этого участка и почему?

Достаточно ли одного материала или нужна комбинация (напр., геотекстиль + георешётка)?

# 6. Материалы для ведущего

## Типовые варианты решений (для ориентира)

| Сценарий | Рекомендуемый материал | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Слабое основание + вибродинамика | Геотекстиль + георешётка (комбинация) | Геотекстиль — разделение слоёв и дренаж; георешётка — распределение нагрузок, снижение осадки. |
| Подтопляемый участок / размыв | Геомембрана + геоматы | Геомембрана — гидроизоляция от переувлажнения; геоматы — защита откоса от эрозии. |
| Откосы насыпи / выемки | Геосетка или георешётка | Армирование откосов, повышение устойчивости, предотвращение сползания. |

## Риски и митигации

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Выбирают «универсальное» решение без привязки к кейсу | Требовать конкретики: «Почему этот материал для 530 м слабого основания?» |
| Путают геотекстиль и геомембрану | Коротко пояснить разницу: геотекстиль — армирование/дренаж, геомембрана — гидроизоляция. |
| Не чертят схему, только говорят | Напомнить: «Схема установки — обязательная часть защиты». Фиксировать на флипчарте. |

## Связь с North Star дня

Напомните участникам, как их решения влияют на общую цель дня:

Надёжность ЗП → безопасность движения (снижение риска внезапных деформаций)

Правильный выбор материала → увеличение межремонтных интервалов (снижение эксплуатационных затрат)

Схема установки → качество ремонта (исключение повторных деформаций)