Упражнение
«Пересборка процессов ЗП:
от технологической карты к плану действий»

Программа «Профессионал+. Путь»
Модуль 4, День 4

Время: 45–50 мин  |  Формат: групповая работа (4 группы) → обмен → индивидуальная фиксация

1. Инструкция для ведущего

Цель упражнения

На основе типовых технологических процессов выявить узкие места в их реализации на своей дистанции, распределить ответственность (RACI) и сформулировать конкретные улучшения для Комплексного плана.

Тайминг

| № | Этап | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводная: слайд «От карты к реальности» | 5 мин |
| 2 | Работа в группах: анализ процесса, RACI as is / to be, мероприятия | 20 мин |
| 3 | Презентация выводов (по 3 мин на группу + вопросы) | 15 мин |
| 4 | Индивидуальная фиксация: каждый записывает 1 мероприятие в свой план | 5 мин |
| 5 | Буфер / переход к хакатону | 2–5 мин |
| ИТОГО |  | 45–50 мин |

Ход упражнения

Этап 1 — Вводная (5 мин)

Покажите слайд «От карты к реальности». Скажите группе:

«Коллеги, у каждого из вас есть технологические карты. Но я знаю, что реальность часто с ними расходится. Где-то не хватает людей, где-то техники, где-то подводит стык между службами. Сейчас мы не ищем ошибки в бумаге. Мы смотрим на свои процессы и находим, что можно улучшить уже в ближайшие месяцы».

Раздайте карточки групп, памятки и шаблон флипчарта.

Этап 2 — Работа в группах (20 мин)

Каждая группа получает карточку с описанием «идеального» процесса (2–3 ключевых этапа из техкарты), шаблон флипчарта и памятки.

Задание: выбрать 2–3 наиболее критичных этапа, описать как выполняется на практике, заполнить RACI as is → RACI to be, сформулировать 2–3 мероприятия на 3–6 месяцев, классифицировать каждое как two-way / one-way door.

Напоминание: «Мы не редактируем техкарты — мы чиним исполнение и стыки между службами».

Этап 3 — Презентация выводов (15 мин)

Каждая группа за 3 минуты представляет: (1) самую частую проблему, (2) одно наиболее сильное мероприятие с ответственным и типом решения.

Остальные группы задают вопросы и добавляют свой опыт.

Ведущий фиксирует лучшие мероприятия на общем флипчарте «Банк улучшений ЗП».

Этап 4 — Индивидуальная фиксация (5 мин)

«Теперь каждый запишите в свой план минимум одно мероприятие из этого блока — то, которое вы готовы реализовать у себя. Если у вас другой тип ЗП, адаптируйте под свои условия».

2. Карточки для групп

Группа 1: Осмотр выемок и косогоров

Техпроцессы:

Текущий осмотр выемок (ПУ-9) — периодичность, маршрут, фиксация дефектов

Осмотр водоотводных канав — осмотр после осадков, очистка, профиль

Осмотр устойчивых косогоров — визуальный контроль, признаки деформации

Текущий осмотр насыпей — состояние откосов, берм, дренажа

Ключевые этапы «идеального» процесса (из техкарт ВНИИЖТ):

| № | Этап | Что проверяется / делается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визуальный осмотр выемки (ПУ-9) | Состояние откосов, берм, кюветов, дренажных устройств; наличие деформаций, трещин, оползневых явлений. Периодичность: по утверждённому графику, а также после ливней (>10 мм) и снеготаяния. |
| 2 | Осмотр косогоров и насыпей | Устойчивость откосов, состояние водоотводных канав (лоточных и нагорных), отсутствие заиливания, повреждений. Контроль берм и подошвы насыпи. |
| 3 | Документирование и эскалация | Запись в книгу ПУ-28. При выявлении дефектов, угрожающих безопасности — немедленная эскалация до ПЧЗ/ПЧ (схема оповещения). |

Вопросы-триггеры для группы:

Как часто по факту проводятся осмотры после осадков? Есть ли чек-лист?

Кто конвертирует результаты осмотра в мероприятия? Какой RACI?

Что происходит с дефектами, которые не угрожают безопасности сейчас, но могут стать проблемой через сезон?

Где разрыв между «идеальным» процессом (техкарта) и реальностью на вашей дистанции?

Группа 2: Осмотр водоотводных канав и нарезка прорезей

Техпроцессы:

Осмотр водоотводных канав — очистка, профиль, пропускная способность

Нарезка прорезей в снежном покрове (ЦДИ-3724 от 26.07.2024) — водоборьба на неустойчивых ЗП

Ключевые этапы «идеального» процесса (из техкарт ВНИИЖТ):

| № | Этап | Что проверяется / делается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к паводковому сезону | Ознакомление с перечнем неустойчивых мест ЗП (приказ по дистанции). Определение мест нарезки прорезей. Проверка инвентаря: лопаты, рулетка, фотофиксация. |
| 2 | Нарезка прорезей (ЦДИ-3724) | Прорези шириной ≥50 см, глубиной до земли, расстояние между прорезями ≤20 м, под углом 45°–60°. Состав: монтёр пути 4р (ответственный) + 1 сигналист 3р + 2 монтёра 3р. |
| 3 | Осмотр и очистка водоотводов | Кюветы, канавы, лотки — отсутствие заиливания, мусора, посторонних предметов. Восстановление профиля. Фиксация в ПУ-28. |

Вопросы-триггеры для группы:

Нарезка прорезей — сезонная работа (до паводка). Кто отвечает за своевременность начала работ? Какой RACI?

Если бригады неполного состава (не хватает людей) — кто эскалирует? Какое мероприятие one-way это исправит?

Осмотр водоотводов после ливней — есть ли чек-лист? Кто фиксирует? Куда эскалируется заиливание/засорение?

Есть ли стык со службой ИССО или ЦДРП при планировании водоборьбы?

Группа 3: Восстановление ЗП при размыве и оползне

Техпроцессы:

Оперативное восстановление ЗП при размыве (ЦДИ-805 от 26.02.2024) — разрушение волноотбойной стены, размыв 700 м³, тетраподы + бутовый камень

Восстановление ЗП при оползнях (ЦДИ-696) — деформации откосов, сдвиг масс грунта

Ключевые этапы «идеального» процесса (из техкарт ВНИИЖТ):

| № | Этап | Что проверяется / делается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первые 2 часа: оценка и ограждение | Оповещение причастных служб (дирекция инфраструктуры). Ограждение места работ. Вызов ИГБ РЦДМ для обследования. Решение: ПЧ или ПЧ-ИССО или ПМС ЗП. |
| 2 | Мобилизация ресурсов (24 ч) | Техника: 2 экскаватора, 2 бульдозера, кран ЕДК-500 «Сокол-80.01» (или ЕДК-300/5). Материалы: 25 тетраподов, 700 м³ бутового камня. Состав: 7 руководящих + 20 монтёров пути в смену. Круглосуточный режим. |
| 3 | Восстановление и открытие движения | Укладка тетраподов краном → выгрузка бутового камня из думпкаров → формирование откоса экскаваторами/бульдозерами → геодезический контроль ИГБ → решение об ограничении скорости → уведомление ДЦ. |

Вопросы-триггеры для группы:

Первые 2 часа: кто принимает решение «ПЧ или ПЧ-ИССО»? Если КЗП нет на месте — кто эскалирует? RACI-коллизия.

В реальности техника может быть занята на других участках. Каков план Б?

В техкарте — круглосуточный режим. В реальности — ограничения по режиму труда и отдыха. Как это влияет на план?

Стык со службами: СЦБ, ЭЧ, связь — кто координирует? Есть ли предварительные договорённости?

Группа 4: Скашивание травы и содержание обочин

Техпроцесс:

Скашивание травы трактором с косилкой — периодичность, высота покоса, безопасность

Ключевые этапы «идеального» процесса (из техкарт ВНИИЖТ):

| № | Этап | Что проверяется / делается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планирование и маршрут | Составление графика покоса на сезон. Определение участков: обочины, откосы насыпей, полоса отвода. Учёт пожароопасного периода и видимости. |
| 2 | Скашивание трактором с косилкой | Высота покоса: не более 15–20 см на обочинах, до 30 см на откосах. Состав: тракторист + сигналист. Ограждение места работ по типовой схеме (скорость не выше 40 км/ч для поездов). |
| 3 | Уборка порубочных остатков | Сгребание и вывоз скошенной травы с обочин и междупутья (пожароопасность). Контроль качества покоса мастером. Запись в журнале ПУ-28. |

Вопросы-триггеры для группы:

Косилка одна на 3 дистанции (реальная практика). Кто решает очерёдность? Это one-way или two-way решение?

Если покос срывается из-за дождей/поломок — какой план Б? Как это влияет на пожарную безопасность?

Стык с ПЧ-ИССО при покосе на откосах с водоотводными сооружениями — согласование нужно?

Достаточно ли сигналиста для ограждения на участках с интенсивным движением?

3. Памятки для групп

3.1. Памятка RACI

Легенда ролей (для упражнения):

| Роль | Расшифровка |
| --- | --- |
| ПЧ | Начальник дистанции пути |
| ПЧЗ | Зам. начальника дистанции (по тек. содержанию / кап. работам) |
| ПЧГ | Главный инженер дистанции пути |
| Мастер | Дорожный мастер / мастер по ЗП |
| ЭЧ / ШЧ | Смежные службы (энергетики, СЦБ) |

Правила RACI:

R (Responsible) — исполнитель, кто делает. Не может быть безымянным («бригада» — назвать бригадира).

A (Accountable) — ответственный за результат, принимает решение. Один A на задачу.

C (Consulted) — с кем консультируются до решения (двусторонняя связь).

I (Informed) — кого информируют после решения (односторонняя связь).

Типичные ошибки: два A на одну задачу; R без имени; путаница C и I.

3.2. Памятка Two-Way / One-Way Door

Модель Amazon: one-way door — решение почти необратимо, two-way door — можно откатить.

| Тип | Характеристика | Пример |
| --- | --- | --- |
| One-way | Необратимо или дорого откатить. Требует тщательного анализа, согласования. | • Перераспределение штатной единицы • Изменение маршрута осмотра • Закрепление техники за дистанцией |
| Two-way | Легко откатить. Можно попробовать, оценить, скорректировать. | • Новый чек-лист осмотра • Пробный график покоса на месяц • Изменение формы отчёта |
| Не ясно | Обсудите — к какому типу ближе? Если сомневаетесь, считайте two-way и проверяйте. | • Ввод нового KPI • Смена ответственного за водоборьбу |

3.3. SMART-рамка для мероприятий

Каждое мероприятие должно быть:

S (Specific) — конкретное действие. Что именно делаем?

M (Measurable) — метрика результата. Как измерим?

A (Achievable) — достижимо за 3–6 месяцев.

R (Relevant) — влияет на проблему.

T (Time-bound) — срок: «с 01.__.202_».

Пример:

«Ввести чек-лист осмотров водоотводных канав после осадков >10 мм; ответственный — мастер участка; старт — с 01.11; эффект — снижение подтоплений; метрика — % осмотров в 24 ч и число подтоплений/квартал». Тип решения: one-way.

4. Шаблон флипчарта для группы

Перенесите таблицу на флипчарт и заполните. Группа работает на одном листе.

| № | Этап процесса (из техкарты) | Как на практике (As Is) | RACI As Is | RACI To Be | Мероприятие (Кто / Что / Когда / Метрика) | Тип (1W/2W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр канав после ливней | Откладывают, нет чек-листа, не фиксируют | Мастер R, ПЧЗ A | Мастер R, бригадир R, ПЧЗ A | Чек-лист осмотров >10 мм; Мастер участка; С 01.11; % осмотров в 24ч | 1W |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

North Star метрика группы:

Выберите одну метрику, на которую влияют ваши мероприятия (например: «% осмотров после осадков в срок», «снижение повторных размывов», «выполнение графика покоса»).

5. Чек-лист презентации группы (3 мин)

Каждая группа готовит выступление на 3 минуты по трём пунктам:

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Одна частая проблема и её причина в исполнении (не в техкарте!) |
| 2 | Одно наиболее сильное мероприятие: кто / что / когда / метрика, и тип решения (one-way / two-way) |
| 3 | Как это мероприятие влияет на выбранную North Star метрику |

После всех презентаций ведущий фиксирует лучшие мероприятия в общий «Банк улучшений ЗП» и помечает приоритет по Эйзенхауэру и владельца.

6. Материалы для ведущего (риски и митигации)

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Уходят в технику (детали техкарт) | Карточка-напоминание: «Мы не редактируем ТК, мы чиним исполнение и стыки». |
| Спор о RACI (кто R, кто A) | Заранее фиксируем роли (ПЧ, ПЧЗ, ПЧГ, мастер, бригадир, ЭЧ, ШЧ). Даём пример заполнения. |
| «Всё зависит от других служб» | Просим минимум одно мероприятие «в зоне контроля дистанции» и одно «с внешним согласованием». |
| Пустые эффекты (мероприятие без метрики) | Требуем указать метрику результата (% осмотров, снижение повторных размывов, выполнение графика). |
| Группа не укладывается в тайминг | Если 45 мин — сократить работу до 17 мин, презентации до 12 мин (по 3 мин ×4 без вопросов). |

RACI-коллизии (подсветить группам)

Группа 2 (прорези): кто R за своевременность начала водоборьбы? Если приказ по дистанции не вышел — чья A?

Группа 3 (размыв): первые 2 часа — кто принимает решение ПЧ vs ПЧ-ИССО? Если КЗП нет на месте — кто R за первичную оценку?

Группа 4 (покос): косилка одна на 3 участка. Кто решает очерёдность? Это one-way (закрепление техники) или two-way (график на месяц)?

Группа 1 (осмотр): RACI-разрыв между выявлением дефекта и конвертацией в мероприятие — кто A за план работ?